| ROCKWELL CONVERSION TABLE ‘30T’, ‘F’ TO ‘B’ SCALE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ‘30T’ | ‘F’ SCALE | ‘B’ SCALE | ‘30T’ | ‘F’ SCALE | ‘B’ SCALE | ‘30T’ | ‘F’ SCALE | ‘B’ SCALE | ‘30T’ | ‘F SCALE | ‘B’ SCALE |
| 19.5 | 60.5 | 6 | 36.3 | 74.0 | 30 | 52.4 | 87.7 | 54 | 68.4 | N/A | 78 |
| 20 | 61 | 7 | 37.0 | 74.6 | 31 | 53.0 | 88.2 | 55 | 69.1 | N/A | 79 |
| 20.5 | 61.5 | 8 | 37.6 | 75.2 | 32 | 53.7 | 88.8 | 56 | 69.7 | N/A | 80 |
| 21.5 | 62 | 9 | 38.3 | 75.7 | 33 | 54.4 | 89.4 | 57 | 70.4 | N/A | 81 |
| 22 | 63 | 10 | 39.0 | 76.3 | 34 | 55.0 | 90.0 | 58 | 71.1 | N/A | 82 |
| 23 | 63.5 | 11 | 39.6 | 76.9 | 35 | 55.7 | 90.5 | 59 | 71.8 | N/A | 83 |
| 23.5 | 64 | 12 | 40.3 | 77.4 | 36 | 56.4 | 91.1 | 60 | 72.4 | N/A | 84 |
| 24 | 64.5 | 13 | 41.0 | 78.0 | 37 | 57.0 | 91.7 | 61 | 73.1 | N/A | 85 |
| 25 | 65 | 14 | 41.6 | 78.6 | 38 | 57.7 | 92.2 | 62 | 73.8 | N/A | 86 |
| 25.5 | 65.5 | 15 | 42.3 | 79.1 | 39 | 58.4 | 92.8 | 63 | 74.4 | N/A | 87 |
| 26 | 66 | 16 | 43.0 | 79.7 | 40 | 59.0 | 93.4 | 64 | 75.1 | N/A | 88 |
| 27 | 66.5 | 17 | 43.7 | 80.3 | 41 | 59.7 | 93.9 | 65 | 75.8 | N/A | 89 |
| 27.5 | 67 | 18 | 44.3 | 80.8 | 42 | 60.4 | 94.5 | 66 | 76.4 | N/A | 90 |
| 28.5 | 68 | 19 | 45.0 | 81.4 | 43 | 61.0 | 95.1 | 67 | 77.1 | N/A | 91 |
| 29 | 68.5 | 20 | 45.7 | 82.0 | 44 | 61.7 | 95.6 | 68 | 77.8 | N/A | 92 |
| 29.5 | 69 | 21 | 46.3 | 82.6 | 45 | 62.4 | 96.2 | 69 | 78.4 | N/A | 93 |
| 30.5 | 69.5 | 22 | 47.0 | 83.1 | 46 | 63.1 | 96.8 | 70 | 79.1 | N/A | 94 |
| 31 | 70 | 23 | 47.7 | 83.7 | 47 | 63.7 | 97.4 | 71 | 79.8 | N/A | 95 |
| 32 | 70.5 | 24 | 48.3 | 84.3 | 48 | 64.4 | 98.0 | 72 | 80.4 | N/A | 96 |
| 32.5 | 71 | 25 | 49.0 | 84.8 | 49 | 65.1 | 98.5 | 73 | 81.1 | N/A | 97 |
| 33 | 72 | 26 | 49.7 | 85.4 | 50 | 65.7 | 99.1 | 74 | 81.8 | N/A | 98 |
| 34 | 72.5 | 27 | 50.3 | 86.0 | 51 | 66.4 | 99.6 | 75 | 82.5 | N/A | 99 |
| 34.5 | 73 | 28 | 51.0 | 86.5 | 52 | 67.1 | N/A | 76 | 83.1 | N/A | 100 |
| 35.5 | 73.5 | 29 | 51.7 | 87.1 | 53 | 67.7 | N/A | 77 |  | N/A |  |